Titre : Diffraction des ondes lumineuses

Présentée par : Izia Pétillon	             Rapport écrit par : Guilhem Mariette

Correcteurs : Erwan Allys & Jérémy Neveu	Date : 2 octobre 2020

| Bibliographie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre | Auteurs | Éditeur |
| Optique expérimentale | SEXTANT | Hermann |
| Physique expérimentale | Fruchart, Lidon, Thibierge, Champion, Le Diffon | DeBoeck Supérieur |

# Photo du tableau

Introduction : 45 secondes

# Expérience 1 : Diffraction par une fente simple

Référence : Physique Expérimentale

Temps consacré : 13 minutes

But de la manip : Montrer que la diffraction dans les conditions de Fraunhofer fait apparaître la transformée de Fourier et permet la mesure de petites tailles comme la largeur d’une fente. Réaliser un montage de diffraction en lumière spectrale

Mesure présentée devant le jury : Ajustement du sinus cardinal et mesure de la largeur de la fente.

# Expérience 2 : Diffraction par des lycopodes

Référence : SEXTANT

Temps consacré : 8 minutes

But de la manip : Qualitatif : Montrer que la figure de diffraction par un grand nombre d’objets circulaires répartis aléatoirement est la même que pour un trou circulaire : la tâche d’Airy.

Quantitatif : remonter au diamètre moyen des spores de lycopode.

Mesure présentée devant le jury : Mesure de la taille moyenne des lycopodes en mesurant le rayon de l’anneau de première extinction. θ≈ 1,22 λd

# Expérience 3 : Filtrage spatial par l’expérience d’Abbe

Référence :

Temps consacré : 6 minutes

But de la manip : Montrer que la diffraction permet aussi de faire du filtrage spatial en exploitant le plan de Fourier.

Mesure présentée devant le jury : Expérience qualitative visant à mettre en évidence la croix de Mills au plan de Fourier et à filtrer les fréquences spatiales dans une direction et observer le signal de la grille une fois filtré

Conclusion : 1 minute
Total : 29 minutes

# Questions posées par l’enseignant (avec réponses)

(L’étudiant liste les questions posées, ainsi que les réponses données par l’enseignant. Si certaines réponses manquent, l’enseignant pourra compléter le document)

- Qu’est-ce que la diffraction de Fraunhofer, différence avec Fresnel ?

Les rayons incidents (et transmis) proviennent de (et sont envoyés vers) l’infini  Fraunhofer, en champ lointain

Fresnel, distance finie, en champ proche

- Expérience 1 : où placer la dernière lentille ?

On place l’écran dans le plan image de la dernière lentille.

- Sans la transmittance, le t(x), qu’est-ce qu’on observe ?

Observer sans la transmittance si on a bien l’image de la fente source sur l’écran.

- Pourquoi ce choix de focales 10, 20, 25 cm ?

On met en bout de système optique la lentille dont on a mesuré précisément la focale pour les calculs de largeur de fente.

- Si on échange 2 lentilles ça fait quoi ?

On peut agrandir ou rétrécir l’image pour avoir une figure de diffraction plus grande sur l’écran.

Il aurait mieux fallu inverser la lentille de 10 cm et la lentille de 20 cm pour augmenter le contraste et la taille de la figure

- La règle d’orientation des lentilles ?

Les 4P : Plus plat plus près donc si les rayons viennent de l’infini on met le côté bombé du côté à l’infini et le côté plat du côté de la caméra par exemple.

Attention la règle des 4P c’est le plus plat du côté du point de convergence le plus près.

Attention : centrer les lentilles autour de l’axe optique pour avoir un maximum d’intensité et vérifier l’approximation de Gauss

- Comment on règle les fentes dans l’expérience 1 ? Que se passe-t-il quand on ouvre beaucoup la fente source ?

La fente source est un compromis entre la luminosité et l’éclairage homogène sur la fente source, la deuxième permet de faire apparaître une figure de diffraction. Si on ouvre trop la fente source i.e au-dessus de la longueur de cohérence, on a une source qui n’est pas cohérente avec elle-même et on devrait avoir un brouillage de la figure de diffraction

La diffraction c’est l’interférence d’un continuum de sources donc si la fente source est trop large, la source est trop étendue spatialement et on perd les interférences et donc la figure de diffraction.

- Décrire la méthode de Bessel et pourquoi l’avoir choisie par rapport à une méthode de Silbermann ou d’auto-collimation ?

La méthode de Silbermann est un cas particulier de Bessel plus difficile à réaliser et pas nécessairement plus précis, et auto-collimation trop peu précis.

- Est-ce que c’était utile de mesurer la focale de lentille in fine ?

Oui parce que c’est notre source d’erreur principale.

- Pourquoi la figure de diffraction n’était pas vraiment en accord avec la fonction en sinus cardinal ?

Comme la camera CCD n’était pas vraiment dans le plan focal image, on n’avait pas l’annulation du sinc

- Fonctionnement du filtre monochromatique ?

Le filtre interférentiel possède deux côtés avec une cavité de Fabry-Pérot et une partie filtre gélatine dont la transmittance plus large sélectionne juste la bonne raie parmi celles sélectionnées par la cavité Fabry-Pérot.

- Sur l’acquisition, comment passer des pixels aux positions ?

Avec la notice on fait la conversion

- Le χréd2 vaut 107 est-ce qu’il a un sens ? Que vaut cette grandeur ? Que sont les  σi ?

Formule du χred2

L’incertitude sur la position par rapport aux données de la notice et pour l’ordonnée c’était la mesure ± 1 niveau de gris.

Pour vraiment avoir les incertitudes sur la barrette CCD, il faudrait repasser au bruit de photon (loi de Poisson) en convertissant la tension en nombre d’électrons avec le gain de la notice et convertir en nombre d’électrons et diviser par racine de ce nombre et lire la notice. Même s’il est bon de savoir ça, cela va un peu au-delà de ce qu’on attend du montage d’agreg. Dans ce genre de cas on se contente souvent d’un ajustement sans les incertitudes sur l’intensité lumineuse, alors la barre d’erreur donnée par qtplot n’a pas de sens, mais ça peut se justifier si de toute façon le modèle ne passe pas bien par les points (pas d’annulation du sinc par exemple). Alors soit on évalue l’incertitude avec des curseurs en lisant la courbe enregistrée, soit on dit par exemple que l’incertitude sur la distance lentille-écran domine de toute façon et on la propage dans le produit en croix qui permet de remonter à la largeur de la fente.

- Quelle formule a été utilisée pour calculer les incertitudes ?

Formule de propagation des incertitudes pour un produit, qu’on redémontre en passant par le logarithme. On a tapé le calcul avec toutes les incertitudes mais comme la formule est linéaire et les incertitudes viennent principalement de la focale, on aurait pu utiliser l’incertitude relative de la focale directement.

- Pour quelles conditions la transmittance écrite en expérience 2 est-elle valable ?

La formule est valable pour un réseau mais pas pour la diffraction par N obstacles circulaires

- En quoi on a fait un montage de Fraunhofer à 1 lentille ?

En fait comme on a un élargisseur de faisceau, la source ponctuelle se trouve en le point focal image de la première lentille de petite focale.

- La mesure du rayon des anneaux ?

J’ai bien divisé le diamètre mais pas l’incertitude sur le diamètre. Et j’ai peut-être surévalué l’incertitude sur la mesure.

- Même tâche d’Airy entre le trou d’Young et les lycopodes, vraiment ?

Théorème de Babinet : Oui mais pas au centre de la figure

# Manipulation supplémentaire durant l’entretien

But de la manip : A l’aide d’un pendule, mesurer la constante de pesanteur g

On utilise la formule valable pour les petites oscillations : T=2πlg

On va mesurer plusieurs oscillations pour avoir une mesure précise

On a des dissipations qui ne dépendent pas de la masse mais l’énergie cinétique dépend de la masse donc pour minimiser l’effet des dissipations, on peut maximiser la masse.

On choisit une longueur maximale pour minimiser l’incertitude relative de la longueur l et pour avoir des périodes assez longues et minimiser l’incertitude sur la période.

- Ça a une importance l’angle initial d’oscillation ?

Le grand angle ne permet pas de vérifier l’approximation des petits angles.

J’attends 10 périodes et j’ai des incertitudes sur deux temps qui s’ajoutent le temps initial et le temps final

10T=13,2 s d’où T=1,32 s.

De fait g=T2π2l=1,322π20,45=10,5 m·s-2 Valeur attendue à 9,8 m/s²

# Commentaires lors de la correction

(L’étudiant note les commentaires relatifs au contenu du montage : sujets abordés, enchaînement, réponses aux questions, etc. Les enseignants relisent, et rectifient si besoin)

Points négatifs :

- Attention au centrage des instruments d’optique.

- Respect des conditions de Fraunhofer qu’il faut énoncer clairement

- Pour la mesure des largeurs de fentes, utiliser des fentes sur diapositives déjà tabulées, on ne peut pas obtenir des résultats fiables et précis avec une fente réglable.

- Ne pas hésiter à prendre le temps de corriger/améliorer son expérience quitte à laisser un moment de blanc

- Certains points flous

- Il faut parler davantage des incertitudes.

Points positifs :

- Fluidité du déroulement, agréable à écouter

- N’a pas peur de manipuler devant le jury au lieu d’utiliser un montage déjà fait en préparation

- Bonne maîtrise des outils d’optique et des réflexes de manipulation pour une élève de début d’année.

- Réponse rapide et efficace pendant l’entretien, c’est pratique pour que le jury oriente les questions afin d’avoir un échange enrichissant, sans perdre de temps dans des digressions inutiles.

- Utilisation de la lumière spectrale et du laser, car un montage c’est un ensemble et pas juste une association de plusieurs manip.

Commentaires généraux :

Pour l’expérience de la fente simple, on peut passer 20 min de questions en expliquant tous les détails. Il y a énormément de choses à discuter et à voir. Cela illustre qu’il y a un énorme savoir-faire et des réflexes de manipulation. Tu as fait le choix de faire le montage devant le jury et ça c’est très bien mais c’est très difficile car il faut prendre le temps d’aligner les outils au fur et à mesure de la construction de la manip. Prendre le temps sans perdre trop de temps. Se poser la question de « est-ce que mon résultat est acceptable » et évaluer le compromis entre temps perdu et amélioration du résultat. On vous en voudra d’autant moins que vous aurez fait la manip devant le jury en même temps que les explications. C’est un pari de montrer qu’on a des compétences expérimentales mais le fait de ne pas voir une erreur de manip peut vous tirer une balle dans le pied.

Utiliser des mots-clés pour répondre aux questions est plus efficace que des paraphrases à rallonge.

Parfois il y a des mesures qui ne vont pas du tout, et si vous avez fait votre manip’ honnêtement, le jury vous aidera à retomber sur le bon résultat en débuggant le montage. On lâche rien, il est possible qu’après les questions, tout rentre dans les barres d’erreur. Obtenir le bon résultat sur certaines manip’ est quasiment impossible. Pour les manip’ quantitatives il vaut mieux utiliser des objets tabulés ou calibrés avec un maximum de précision. Par exemple il vaut mieux utiliser des fentes sur diapo qui sont mieux tabulées et plus précises que les fentes ouvrables dont le vernier n’est pas fiable.

Idées d’autres manip’ :

- Vous pouvez calibrer un cheveu au microscope et faire diffracter par un cheveu, etc.

- Diffraction par un réseau si c’est en montage de Fraunhofer, pas en Balmer (avec le goniomètre)

- La strioscopie c’est intéressant aussi et la diffraction acousto-optique par un réseau acoustique ça permet d’être quantitatif et original.

- Si vous faites proprement une figure de diffraction à la CCD linéaire, ça prend 10 ou 15 minutes et c’est déjà hyper intéressant et riche.