Titre : Spectrométrie optique

Présentée par : Guilhem Mariette	             Rapport écrit par : Izia Pétillon

Correcteur : Jules Fillette et Alexandra D’Arco	Date : 13/04/2021

| Bibliographie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre | Auteurs | Éditeur |
| Optique expérimentale | Sextant |  |
| TP Montrouge |  |  |

# Photo du tableau

# Expérience 1 – Etalonnage d’un réseau

Référence : Sextant + TP spectroscopie

Temps consacré : 6 minutes

But de la manip : Étalonner un réseau avec un goniomètre. Prise de l’ordre -2 à 2

Mesure présentée devant le jury : Mesure d’une raie d’un ordre et son angle au goniomètre, ajout sur une courbe faite en préparation

Chi carré réduit : 1

a = 610 +/-3 traits/mm

# Expérience 2 – Mesure d’épaisseur d’une lame

Référence : Sextant + TP polarisation

Temps consacré : 12 minutes

But de la manip : Mesure au spectromètre USB de la biréfringence d’une lame épaisse de quartz : d’abord on montre le spectre cannelé au PVD, on voit des cannelures mais difficilement, donc on passe au spectromètre, pour avoir un outil plus dispersant permettant de mieux distinguer les interférences mais aussi d’être plus précis qu’une mesure à l’œil.

Mesure présentée devant le jury : Mesure du nombre d’interférences séparant deux longueurs d’ondes à l’aide de SpectraSuite, on remonte au Delta n de la lame de quartz.

# Expérience 3 – Spectrométrie interférentielle

Référence : Sextant + TP interférences

Temps consacré : 12minutes

But de la manip : Mesure de spectroscopie fine avec l’interféromètre de Michelson : doublet du sodium

Mesure présentée devant le jury : Prise d’un ou deux points d’annulation de contraste devant le jury, ajout sur une courbe de préparation, on remonte à la distance moyenne entre annulations, et à la différence entre les longueurs d’ondes.

Chi carré réduit : 0.3 pas mal, incertitudes surévaluées sur la lecture ?

Delta e = 0.289mm

Delta Lambda = 0.6002+∕- 0.0002

# Questions posées par l’enseignant (avec réponses)

Définition spectrométrie : étude expérimentale à partir d’un spectre ?

Optique c’est ? → Rayonnement visible + proche IR + proche UV

Différence entre spectrométrie et spectroscopie ?

→ Spectroscopie = mesure de grandeurs physiques par l’étude des spectres

Spectrométrie = étude des instruments de spectroscopie

Goniomètre, réglage, utilisation ?

→ Réglage de l’horizontalité, réglage par auto-collimation

Autres paramètres ?

→ Choix largeur de la fente. Compromis luminosité et précision sur l’angle

Limite de résolution de l’ensemble de l’appareil, ce n’est pas seulement le réseau ?

→ Non, il y a aussi le goniomètre

Du coup la limite de résolution du réseau elle intervient ?

Le choix du réseau influe sur le résultat de la mesure ? Sur quel paramètre du réseau on peut jouer et qu’est-ce que ça change sur la figure de diffraction ?

→ On joue sur le pas du réseau, plus le nombre de traits par mm est grand, plus on disperse. Réseau blasé

Quel intérêt d’aller voir dans les ordres supérieurs ?

→ Différents ordres = plus de points = moins d’incertitudes

Quels ordres que tu as balayés ?

→ -2 à +2

Pourquoi pas au-delà ?

→ Pour les ordres supérieurs, les raies s’élargissaient et ça devient moins précis

Pas du réseau ?

→ Plus il y a de traits/mm plus l’angle augmente

Nombre de traits total a une influence ?

→ Intervient sur la finesse des spectres

Pourquoi on n’a pas intérêt à mettre une grande fente pour avoir tout le réseau vu que dans ce cas les pics sont plus fins ?

→ Quand on élargit la fente, on n’éclaire pas juste plus de traits, on perd en cohérence spatiale, comme si on ajoutait de nouvelles sources.

Du coup en sortie on a pleins de traits fins qui se superposent les uns aux autres.

Quel a été l’ajustement ?

→ Fonction réciproque de la formule des réseaux pour avoir les incertitudes en y, on a thêta – thêta 0.

Comment on choisit ce thêta 0 ?

→ Par ajustement, et même expérimentalement

Ordre 0 avant et après le réseau, la position change ?

→ Non

De quoi dépend le minimum de déviation ?

→ de l’indice donc Il faut le retrouver pour chaque longueur d’onde

Est-ce que tu en avais besoin dans ta mesure?

→ Condition de validité de la formule utilisée (ou incidence normale)

Tu as fait le minimum de déviation sur une seule raie, laquelle ?

→ Raie verte de l’ordre 1

Etude du spectre cannelé

Lame à face parallèle = biréfringence, si on avait pris une lame taillée autrement, pourquoi on n’aurait pas pu voir la biréfringence ?

→ On peut l’observer pour les lames quelconques, mais on n’a pas la relation delta n. Et la configuration lame perpendiculaire, incidence normale : pas de biréfringence

Y a quand même un effet observable ?

→ Pouvoir rotatoire du quartz.

Lame à 45° par rapport à ses lignes neutres ?

→ Oui, pour maximiser la luminosité.

Pourquoi ?

→ Formule de Fresnel des interférences

Pourquoi tu es passé d’une fente à un diaphragme ?

→ Pas super nécessaire, juste parce que la fibre est circulaire, mais bon la taille est très grande devant celle de la fibre.

Pourquoi c’est de la spectrométrie ?

→ On utilise le spectromètre pour remonter à la mesure de quelque chose → Présenté comme ça, ça n’en est pas. C’est une manip de spectroscopie : on remonte à une information sur le milieu par étude du spectre. Attention d’ailleurs, comme ici le spectre n’est pas strictement un spectre émis ou absorbé c’est un peu bancal.

Pourquoi on ne voyait pas les cannelures avec le diaphragme ?

→ Image du diaphragme, rond se superposent et donc on ne peut pas voir les interfranges

Pourquoi c’était nécessaire de faire le noir ?

→ On le soustrait à l’acquisition, au cas où on a des lumières parasites. Attention de prendre un noir de même temps d’exposition que l’expérience, pour soustraire des bruits de même poids. De la même manière, toutes les sources de lumière constantes et INCOHERENTES avec la lumière observée ne modifieront pas la mesure. Cela dit, elles vont diminuer en partie le contraste donc autant s’en débarrasser.

À quelles conditions sur la lumière incidente ça aurait été problématique ?

→ S’il y a saturation, on perd toute l’information. Aussi, si la lumière incidente est cohérente avec la lumière d’intérêt auquel cas il y aurait eu interférences. Bien sûr ça n’est jamais le cas des lumières de fond (projecteur, néon, …).

Spectromètre USB, il marche comment ?

→ À peu près le même principe que ce qui a été fait avec le goniomètre, mais au lieu d’un oculaire on place une caméra CDD, c’est réseau en réflexion

Pas de ce réseau ?

→ Petit ordre et grand nombre de traits/mm

D’où vient cette résolution de 1nm ?

→ Mesure sur SpectraSuite avec le réticule, incertitude liée au bruit pour repérer le minimum.

Autre source d’erreur ?

→ Incertitude sur le spectromètre, angle sur la caméra CDD que j’ai supposé négligeable par rapport aux précédentes. Il peut y avoir une erreur systématique, à étalonner (au moins) en préparation

Incertitude de pixellisation de combien ? dépend de la taille des pixels de la CCD, ça doit être écrit dans la notice du spectro

Choix de l’épaisseur de la lame ?

→ Lame épaisse, on voit moins bien les cannelures, mais on a beaucoup plus d’interfranges pour l’exploitation.

D’où vient la valeur tabulée de la biréfringence du quartz ?

→ J’ai recherché la biréfringence du quartz sur internet, un seul chiffre significatif

Donné sans plus de précision ?

→ À quelle longueur d’onde c’est fait

Autre méthode pour remonter à Delta N ?

→ Compensateur de Babinet, mais plutôt pour les lames fines. On peut utiliser tout appareil interférométrique pour faire cette mesure.

Comment est réglé le Michelson ?

→ lame d’air, miroirs parallèles.

Où sont localisées les franges ?

→ À l’infini

Choix lentille d’entrée ?

→ Avoir un faisceau très convergent, pour avoir un maximum d’angles, donc faible focale

Point de l’axe optique où les rayons convergent le plus ?

→ J’ai fait l’image de la source sur les miroirs

Pourquoi elles sont localisées les interfranges ici ?

→ Schéma de la lame d’air, source fictive à l’infini

Qu’est-ce qui limite ta mesure au Michelson ?

→ Incertitude sur l’annulation du contraste : comparaison à la persistance rétinienne

Comment on pourrait faire mieux ?

→ Photodiode, moteur et on fait une transformée de Fourier pour obtenir les battements

A quelle condition ?

→ Suffisamment longtemps d’acquisition pour ne pas avoir des fréquences supérieures qui apparaissent…

Fréquences très caractéristiques qu’on risque de voir ?

→ 50Hz de l’alimentation et 100Hz (étincelle dans la lampe, 2 fois par période)

Pourquoi tu ne peux pas faire un nombre infini de mesures ?

→ Enveloppes de battements, perte définitive de contraste du fait de la largeur de raie (cohérence spatiale).

Taille caractéristique de cette enveloppe ? Elle veut dire quoi cette épaisseur d’un pic ?

De quelle propriété de la source vient la perte de contraste ?

→ De son étendue spectrale

Comment ça s’appelle ?

→ La perte de cohérence temporelle.

Avec la lampe de mercure ?

→ Lorentzienne, dans le cas de la résonance,

De quoi dépend cette allure ?

→ Si la source est une basse pression ou haute pression -> L’élargissement est lié essentiellement à deux phénomènes :

- L’élargissement collisionnel résulte des collisions entre atome de la vapeur. Il a un profil lorentzien et est d’autant plus important que le nombre de collision est grand. Il est donc prédominant à haute pression.

- A basse pression, l’élargissement spectral est essentiellement dû à l’effet Doppler. La distribution de vitesse est principalement imposée par la distribution de Maxwell-Boltzmann qui confère à la raie un profil gaussien. Cet effet étant indépendant de la pression et de la densité (il ne dépend que de la température) il est prédominant à basse pression.

# Manipulation supplémentaire durant l’entretien

But de la manip :

Mesurer la viscosité du fluide présenté.

On suppose que la bille atteint vite sa vitesse limite, on mesure son temps de chute au chronomètre et sa hauteur de chute. Il peut être intéressant d’avoir une idée de l’ordre de grandeur de ce temps.

La vitesse limite est donnée dans la notice mais peut être retrouvée rapidement par application du PFD (sans oublier la poussée d’Archimède…).

La force de traînée est prise, dans un premier temps, égale à la force de Stokes -6 πηr v. Cette formule est valable à deux conditions :

- Absence d’effet de bords (ce qui est plutôt le cas ici). En toute rigueur on cherche un facteur 100 entre la taille de l’objet et la taille du récipient.

- Être à Reynolds inférieur à 1 ce qui n’est vrai, dans les conditions de l’expérience, que pour la plus petite bille.

Pour augmenter la précision : faire plusieurs mesures avec une même bille, utiliser la caméra rapide, faire la mesure pour plusieurs billes et ajuster… Toutes ces améliorations sont à proposer au jury bien sûr !

Attention à l’ajustement qui ne marchera pas puisque la force de Stokes n’est pas bonne pour les billes plus grosses que la plus petite. Pour avoir un résultat convaincant il faudrait aller chercher l’ordre supérieur (voir cours de M. Rabaud http://www.fast.u-psud.fr/~rabaud/NotesCoursL3_FIP.pdf )

# Commentaires lors de la correction

(L’étudiant note les commentaires relatifs au contenu du montage : sujets abordés, enchaînement, réponses aux questions, etc. Les enseignants relisent, et rectifient si besoin)

- Spectrométrie : se poser des questions sur comment fonctionnent les appareils de mesure. Tandis que déduire des propriétés physiques d’un système par le spectre qu’il émet : c’est de la spectroscopie (donc hors-sujet  /!\).

Toutes les manips (à l’exception peut-être du spectre cannelé) ont leur place dans ce montage, le souci réside dans la manière dont elles ont été présentées.

Sur le goniomètre, on remonte au pas du réseau, on étudie bien l’instrument, ça c’est bon. Le but de la manip ne peut pas être d’étudier la largeur des raies ou de remonter à une grandeur de la source (comme le Rydberg).

- Lire l’agrégat : parler de pouvoir de résolution, finesse des pics, etc. Il faut connaître, mentionner et discuter les limitations des instruments. La finalité, c’est vraiment de comprendre les instruments qu’on utilise.

- Le PVD n’était pas suffisant, il fallait le spectromètre : bien, mais ce n’était pas le cœur.

Il faut avoir pris le réseau à bras le corps et en parler dans le montage.

On aurait voulu voir au tableau la figure avec les pics, la largeur des pics et à quoi ils sont liés.

- Les manips sont bonnes quand même, mais on ne veut pas voir le Michelson pour le doublet du sodium mais pour la cohérence temporelle. Il faut le présenter très différemment. Par exemple, dire que la résolution des outils présentés avant n’est pas suffisante pour distinguer deux raies très proches, que la solution est dans le changement de fonctionnement de l’appareil de mesure : on a besoin d’une mesure interférométrique.

- Sinon c’était très bien présenté, manips propres, tu as recommencé les franges parce qu’on ne les avait pas vu, c’est vraiment bien, très bon réflexe.

Le jury, dans les montages d’optique, est intransigeant sur la netteté des images.

- Michelson très bien réglé, juste les anneaux qui auraient pu être un peu plus centrés mais c’est tout.

- Mais attention, il faut expliquer ce que vous avez fait, le choix des lentilles etc. ça ne doit pas venir seulement à l’entretien

- Le réseau : il faut avoir la figure en tête pour relier aux caractéristiques du réseau.

1/a pour distance entre les pics, 1∕N pour la largeur du pic et N² pour hauteur du pic. Mais attention, tout ça, c’est calculé avec des ondes planes éclairant tout le réseau.

- C’est très bien d’avoir les transformées de Fourier en tête parce que ça aide à comprendre, mais ne pas parler que de cet aspect théorique : le jury est plus sensible aux raisonnements sur l’aspect expérimental tel que la cohérence temporelle et la largeur spectrale.

- N → nombre de traits du réseau éclairé par une onde plane.

Donc pour augment N il faudrait un dispositif en sortie de la source qui créé un faisceau parallèle, comme un télescope. Si on veut augmenter N en élargissant la fente on se tire une balle dans le pied parce qu’on perd plus vite en largeur de l’image géométrique qu’on ne gagne en finesse des pics.

- La formule p * lambda = 2 a sin (thêta) est valable au minimum de déviation ou en incidence normale, sinon c’est faux ! Il aurait fallu utiliser la formule des réseaux la plus générale.

Révisez bien cet aspect du réseau qui est impliqué dans beaucoup de montages d’optique. SOIT vous travaillez en incidence normale SOIT vous travaillez au minium de déviation. Les deux sont incompatibles mais mènent exactement à la même précision sur les mesures à la fin ! Choisissez et soyez solides sur vos connaissances à ce sujet.

- Il ne faut pas changer le temps d’exposition après avoir fait le noir, même temps d’exposition pour les deux.

- Présenter le spectre cannelé, c’est un peu se compliquer la vie, même si c’était bien maîtrisé. Surtout, ça oriente vraiment le montage sur la spectroscopie puisqu’une partie de la difficulté de la manip vient du spectre en soi. Or vous avez maintenant compris que le spectre en soi on s’en fout complètement ce qui nous intéresse c’est comment on le mesure, avec quelle résolution, pourvoir séparateur etc… Donc se taper tout le montage du spectre cannelé + tous les risques de se planter en question pour en fait étudier le spectro USB ça me semble suicidaire. A ce sujet on peut parler des aspects CDD avec les pixels, étalonnage du spectromètre USB. À étalonner avec une lampe à mercure et un filtre vert par exemple pour vérifier que cette longueur d’onde connue coïncide bien, sur le spectro USB à sa valeur et qu’il n’y pas d’erreur systématique.

- Dans ce montage l’aspect cohérence temporelle n’a pas du tout été abordé, donc ça pourrait être utile de passer du temps sur le Michelson pour montrer qu’il permet d’explorer la propriété de cohérence temporelle de la source, car en division d’amplitude. Par exemple étudier la variation du contraste. En gros vous pouvez avoir à l’esprit la dichotomie spectro dispersif (réseau, PVD, …) qui permettent d’éclater les spectres et de faire des mesures de λ (quelle séparation ? Quelle précision ? Question d’ordre, de linéarité, de recouvrement, … VS spectro iterférométrique qui permettent de jouer sur la forme continue du spectre : doublet, largeur de raie, hauteur de raie etc…

Autres manips possibles : vous pouvez jouer avec tous les dispositifs dont on a parlé : spectro usb, PVD, réseau de différents pas, Michelson, éventuellement fabry-pérot (attention), … Et vous pouvez varier les sources : Balmer, vapeur de mercure, vapeur de sodium, quartz-iode pour un spectre continu, Rhodamine si vous aimez le rose, ...