Titre : Signal et Bruit

Présentée par : Guillaume Thémèze	        Rapport écrit par : Henri Bouvier, Alfred Kirsch.

Correcteur : Alexis Bres, Pauline Yzombard	Date : 30/03/2021

| Bibliographie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre | Auteurs | Éditeur |
| Expériences d’électronique | Duffait | Bréal |
| Cours d’électronique de préparation à l’agrégation | J. Neveu | Montrouge |

# Photo du tableau

# Expérience 1 Une origine du bruit

Référence : [2]

Temps consacré : 9 minutes

But de la manip : Démonstration expérimentale de l’existence du bruit numérique, et lien avec le pas de discrétisation.

Mesure présentée devant le jury : Acquisition d’une rampe via l’interface et l’oscilloscope. Mesure du pas de quantification à l’oscilloscope. Traitement sur Qutiplot, et déminstration

# Expérience 2

Référence : Notice Générateur de bruit, [2]

Temps consacré : 8 minutes

But de la manip : Montrer l’intérêt de la démodulation synchrone en présence de bruit.

Mesure présentée devant le jury : Mesure du rapport signal sur bruit avant et après démodulation, avec l’ajout d’un composant de bruit variable.

# Expérience 3

Référence : [1]

Temps consacré : 8 minutes

But de la manip : Démonstration de l’existence du bruit thermique dans une résistance, mise en évidence de la dépendance de la tension aux bornes avec la température (mesure de la constante de Boltzmann).

Mesure présentée devant le jury : Mesure de la tension aux bornes de la résistance, ainsi que de la température avec un thermocouple.

Temps restant à la fin de la présentation : 3 minutes.

# Questions posées par l’enseignant (avec réponses)

(l’étudiant liste les questions posées, ainsi que les réponses données par l’enseignant. Si certaines réponses manquent, l’enseignant pourra compléter le document)

Q : Le bruit on a pas la main dessus, mais cette expérience (la dernière) si. Que voulais-tu dire par là exactement ?

R :Je voulais dire que le bruit est aléatoire

Q : Rapport signal sur bruit : différencier le signal du bruit, est-ce facile ?

R : Parfois le signal est noyé dans le bruit.

Q : Et avec des signaux sinusoïdaux, on pourrait penser à autre chose ?

R : Avec de décibels non ?  <= la réponse aurait plutôt due être « la fréquence », qui est caractéristique d’un signal sinusoïdale

Q : Mais la pulsation est donnée là, que peut-on faire ? Qui dit signal périodique dit …

R : Transformée de Fourier.

Q : Importance du numérique VS analogique : quel lien avec le bruit ?

R : Lié à la quantification : un signal numérique est plus « stable » qu’un signal numérique, ses valeurs sont moins sensibles au bruit.

Q : Tu as parlé de décibel, qu’est-ce que c’est ?

R : Autour du gain : 20log(S/U)

- Pour être plus complet :

En général, pour des mesures de puissance P, par rapport à une puissance référence P0 : on définit :

Pour  des mesures de quantités équivalentes à une racine carré d’une puissance (mesure de « champ ») on définit :

https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel

Q : Vous avez dit « Bruit aléatoire »? C’est quoi pour vous ?

R : Bruit blanc => un bruit blanc est en effet un processus aléatoire.

Au sujet de la première expérience

Q : L’oscilloscope échantillonne : ça veut dire quoi ?

R : Coupe à un instant donné et attribue une valeur appartenant à un ensemble fini et défini au préalable. ( ?!)

- Avec un pas de discrétisation, le signal continue analogique est numérisé et affiché. Le pas dépend des réglages des plages de division V/carreau  et fenêtre temporelle choisie.

Q : Sortie du GBF est-elle numérique ?

R : Oui.

Q : Alors qu’est-ce qui me prouve que c’est bien l’échantillonnage du GBF qui cause le bruit numérique ?

R :? => on aurait pu changer le pas d’échantillonnage de l’oscillo (en changeant les div V/carreau) : par exemple, on peut s’assurer que le pas de discrétisation suit bien l’augmentation ou la diminution du calibre V/div, puis comparer le bruit généré pour différents pas de numérisation de l’oscillo, à amplitude du signal du BGF fixe.

Q : Peut-on vraiment parler de bruit aléatoire ici ?

R : ? => cf commentaire plus bas.

Q : Quelle situation expérimentale est gênée par ce bruit ?

R : Un signal faible ? Pas grand devant les variations du signal ?

Q : Que cherchait-on à montrer lors de cette manipulation ?

R : Le lien entre le pas d’échantillonnage et la valeur moyenne du carré du bruit.

Q : Autre quantification : laquelle ?

R : Le temps ?

Q : Est-ce que c’est intéressant de connaître la façon dont on échantillonne en la matière ?

R : Oui, critère de Shannon.

Q : Y a-t-il d’autres sources de bruit dans cette manipulation ?

R : Oui => mais elles sont négligeables ici (bruit thermique, par exemple).

Au sujet de la deuxième expérience.

Q : Pourquoi baisser l’amplitude du signal en entrée du bruit ?

R : Pour garder un signal fort. => cette réponse est assez surprenante. Il faudrait récrire le protocole en détail pour expliciter son intérêt.

Q : Pourquoi ne pas faire la modulation directement avec les GBF ?

R : Pour garder la porteuse pour l’étape de démodulation.

Q : Comment marche un multiplieur ?

R : … => cf commentaire plus bas

Q : Pourquoi on amplifie ?

R : Pour que le bruit soit lui aussi amplifié.

Q : Filtre passe-bas, fréquence de coupure, calcul, classique.

R : Calcul de filtre passe-bas. => attention au facteur 1/2Pi dans la fréquence de coupure

Q : Quel sens de parler du bruit du signal pas encore démodulé?

R : … => cf commentaire plus bas sur la pertinence ou non d’ajouter un bruit fictif à une démodulation. => Bien que son ajout ici soit assez « fictif »,cela pourrait se justifier et être intéressant pour simuler par exemple le bruit accumulé sur un long trajet du signal que l’on veut transporter.

Au sujet de la troisième expérience

Q : Thermocouple : c’est quoi, ça marche comment ?

R : Coefficients thermoélectriques, une différence de température créé une différence de potentiel électriquement, c’est ce qu’on mesure (Effet Seebeck).

Q : Que mesure le voltmètre ?

R : Mesure de l’écart quadratique moyen ?

Q : Pourquoi une imprécision d’un millivolt ?

R : Erreur en écrivant au tableau => pas estimée ici.

Q : Quelle variation pour la résistance avec la température ?

R : Elle augmente.

Q : Comment fonctionne un RLC-mètre ?

R : … => détection synchrone.

Q : Au sujet des bruits, pourquoi le générateur est-il sous pile?

R : … => pour s’affranchir du bruit du secteur. Notre signal, « Le bruit thermique », que l’on mesure ici est très faible, on veut donc s’affranchir de toute autre source de bruits qui parasiterait la mesure.

Q : D’autres bruits que le bruit thermique ?

R : … => surement négligeable grâce à la bonne réalisation du circuit électronique du module utilisé (mais les bruits des composants electroniques peuvent être limitant quand on ne fait pas attention (bruit thermique des composants, ou bruit de grenailles))

Q : Comment s’appelle ce genre de relation entre la variance et la température ?

R : … (relation de fluctuation-dissipation?). => bruit de Poisson.

# Manipulation supplémentaire durant l’entretien

But de la manip : déterminer capacité thermique de masse métallique

- Matériel disponible : calorimètre, masse, thermocouple, bouilloire.

- Mesurer T initial de Eau chaude + masse

deltaH=0=meaucpeau(Tf-Tieau)+cpmasse(Tf-Timasse)

# Commentaires lors de la correction

(l’étudiant note les commentaires relatifs au contenu du montage : sujets abordés, enchaînement, réponses aux questions, etc. Les enseignants relisent, et rectifient si besoin)

Commentaires généraux : Ensemble un peu brouillon -> il faut être plus net, définir les termes au tableau e.g. <n2>, avoir pont clair entre tableau et paillasse.  Il faut surtout expliquer l’intérêt d’une manip (ce que l’on veut mesurer) et le protocole (comment), ainsi que présenter le montage (pourquoi ces composants, comment ils ont été choisi, etc).

Au niveau des mesures : dans ce montage, il était intéressant de définir ce que l’on mesure : qui est le signal, qui est le bruit, ou quels sont les bruits. Quel type de bruit ? (électronique ? thermique ? de photons ? etc).

Au niveau du traitement des données/analyses des résultats : Ajustement de quoi en fonction de quoi ? Il faut présenter le modèle que l’on utilise, pour « fitter » les donner et expliquer le résultat (bonne adéquation des données ? discuter du Chi2, etc).

Plus spécifiquement :

- Thermocouple : revoir car effet Seebeck lié à pouvoir électrique pas conductivité.

- RLC-mètre fonctionne par détection synchrone.

Pour Manip 3 bruit thermique ->

- Il faut être plus clair ce qu’on mesure (V2), étape de filtrage. Bien lire la notice.

- En général pour manip type « boite noire » il faut maitriser fonctionnement car le jury n’aime pas (avoir une idée générale de ce que ça fait).

- Si multimètre fluctue grandement, comme c’était le cas ici, bien expliciter choix de valeur et erreur associée. Procède-t-on à une lecture moyennée ? L’incertitude donnée est donc une erreur statistique ?

- A noter : Résistance augmente avec T car réseau cristallin vibre plus - > électrons interagissent plus (phonons)

- Attention : Prise noire d’alim. symétrique n’est pas une vraie masse (juste point milieu entre -/+, donc une masse « flottante ») -> toujours brancher a une masse fixe e.g. sortie GBF etc…

Pour Manip 2 :

- Bien expliciter à l’oral le fonctionnement des manips – surtout si compliqué (e.g. beaucoup de parties, fils, amplificateur etc…). Cela aidera aussi à ne pas s’embrouiller lors de la démonstration comme cela a été le cas : pour repérer quel fil déconnecter, pour isoler la source de bruit ou pour la remettre, il faut avoir présenter le montage « sur la paillasse ».

- Faire en sorte que schéma du montage représente bien le circuit pour faciliter compréhension. Chaque étage du montage doit être représenter.

- Dans le cas précis du thème du montage, cette  manip peut être un peu piège car on sait ce qu’on veut récupérer. En effet, ici on veut moduler un signal et le démoduler. Et le transport d’informations et la modulation/démodulation est en soit une manip assez complexe a bien expliquée, rajouter un bruit « fictif » par-dessus semble assez artificiel. => peut être remplacer avec manip effet doppler car vraie manip et vrai bruit ?

- Il aurait été intéressant de recontextualisé rapidement la modulation de signal : e.g. signal de radio

- Multiplieur est un appareil électronique complexe. Il faut avoir en tête qu’il est facile de  faire des sommes de tension ; mais pour multiplier, il faut avoir recours à un montage avec des diodes, qui ont des caractéristique exponentielles.

Pour Manip 1 :

- Discussion numérique vs. analogique aurait été intéressante. Quelle est l’intérêt du numérique face à l’analogique => sa grande capacité à s’affranchir de sources de bruits ! la discrimination entre 0 ou 1 est plus facile qu’entre deux valeurs très proches « continues ».

- La quantification du signal ne peut pas vraiment être considéré comme un bruit aléatoire type ceux que l’on a en analogie, mais plutôt comme une erreur d’arrondi ? Il faut bien expliquer la source et la limite que ça impose sur le signal.